ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για την προμήθεια με τίτλο:

“Κατασκευή (αναβάθμιση), επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων (Ν. Αττικής)”

Της επιχείρησης ………………………………………………, με έδρα στ ……………..………...., οδός.................................., αριθμός ………, τηλέφωνο …………………., φαξ …………….

- Οδηγίες συμπλήρωσης

Ο Προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει, το Φύλλο Συμμόρφωσης, που ακολουθεί. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. Τα στοιχεία των Πινάκων φέρουν τις ακόλουθες ερμηνείες :

| Στήλη | Επεξήγηση |
| --- | --- |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί, επιχειρησιακοί και λοιποί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Οι σχετικές αναλυτικές επεξηγήσεις έχουν σημειωθεί με αντίστοιχες αλφαριθμητικές παραπομπές στο κείμενο Τεχνικών Προδιαγραφών. |
| ΑΠΑΙΤΗΣΗ | Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί: 1. Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της. 2.Η λέξη ΄ΌΧΙ΄΄που σημαίνει είτε ότι δεν έχει τεθεί σχετική ελάχιστη απαίτηση είτε έχει τεθεί απαίτηση με σειρά προτίμησης. |
| ΑΠΑΝΤΗΣΗ | Με ποινή αποκλεισμού, στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει την μορφή: 1. ΝΑΙ ή ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. |
| ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | Στη στήλη αυτή σημειώνεται η σαφής και συγκεκριμένη παραπομπή σε ηλεκτρονικό/ά αρχείο/α επισυναπτόμενα στην ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του προμηθευτή από το οποίο/α αποδεικνύεται η τιμή/επιλογή/δήλωση/δέσμευση δια της οποίας πληρούται η συμμόρφωση επί της σχετικής απαίτησης. |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ | Η προσφορά τεκμαίρεται σε απόλυτη συμφωνία των απαιτήσεων της μελέτης ακόμη και εάν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία δεν έχουν απαιτηθεί μέσω των κριτηρίων επιλογής είτε των κριτηρίων αξιολόγησης. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της διαδικασίας και μέχρι της ολοκλήρωσης της σύμβασης ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει μέρος ή όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την απόδειξη της συμμόρφωσης της προσφοράς είτε του παραδοτέου με κάθε απαίτηση της μελέτης. |

- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| στήλη |  |  | (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) | (στ) | (ζ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γραμμή |  |  | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |  |
| 1 | ΓΡΑΜΜΗ ΠΙΝΑΚΑΜΕΡΟΥΣ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι |  |  |  |  | Αρ. Πιστοποιητικού | Εργαστήριο | Άλλοέγγραφο | Σελίδα |
| 2 |  | Πίνακας 1.Απαιτήσεις ποδοσφαιρικού χλοοτάπητα |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ιδέ το σχετικό εδάφιο του κειμένου & την ανάλογη γραμμή στους πίνακες και απάντησε σύμφωνα με την εξειδίκευση της παρούσας στήλης (α) με πλήρη και συγκεκριμένη συμπλήρωση των στηλών (δ),(ε),(στ΄) και (ζ). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 1.1..Αξία νήματος Βάρος (γρ. /10.000 μ.μ.) ≥ 14.600 Dtex. FIFA Test Method 23 ή και EN 15330-1 & NFp90112 6.3.2.. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | 1.2.Πάχος ίνας (κυκλική διατομή μονόκλωνης -d-) ≥ 430 μmFIFA Testmethod 25. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | 1.4.Βάρος πέλους ≥ 2.000,00 γρ./Μ² ISO 8543. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 7 | 10 | 2.3. Απορρόφηση κραδασμών μετά από 6.005 κύκλους φθοράς Lisport XL, ≥ 62 % FIFA test method 04a |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 8 | 11 | 2.4. Επιστροφή ενέργειας μετά από 6.005 κύκλους φθοράς Lisport XL, ≤ 38% FIFA test method 13 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 9 | 13 | 2.6.Οικοτοξικότητα/Προστασία περιβάλλοντος. Συμφωνία με τα όρια του DIN 18035/2014-10 ή και του NF P90-112 (2016) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 10 | 25 | 3.3.1.Αντοχή ενώσεων προ & μετά εμβυθίσεως σε θερμό ύδωρ≥150 N/100 χλστEN 13744 & EN 12228 Method 2 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Πίνακας 3.Απαιτήσεις Συνθετικού Χλοοτάπητα Γηπέδου 5Χ5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2 | 1.1.. Αξία νήματος πέλους Βάρος (γρ. /10.000 μ.μ.)≥ 12.800 Dtex. EN 15330:12013-12. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 13 | 3 | 1.2.Πάχος ίνας(κυκλική διατομή μονόκλωνης -d-)Εργαστηριακός Χαρακτηρισμός ίνας |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 14 | 4 | 1.3. Πλάτος ίνας ≤ 1,2 χλστ. Εργαστηριακός Χαρακτηρισμός ίνας |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 15 | 7 | 2.1. Κατάταξη των ινών του πέλους στην κλίμακα του γκρι.κατηγορία ≥ 5 μετά από δοκιμή επιταχυνόμενης γήρανσης 5.000 ωρών. EN ISO 20105-A02 & FIFA Testmethod 10). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 16 | 8 | 2.2. Αντοχή της ίνας στον εφελκυσμό μετά την έκθεση σε UVA (340nm, 9.600 kJ) ≥ 14 Ν συμφώνως του προτύπου ΕΝ 13864 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 17 | 10 | 2.4. Δύναμη απόσπασης θυσάνου προ & μετά εμβυθίσεως σε θερμούδωρ. ≥ 56Ν FIFA testmethod 26 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 18 | 11 | 2.5. Οικοτοξικότητα, Προστασία περιβάλλοντος. Συμφωνία με τα όρια του DIN 18035/2014-10 ή και του NF P90-112(2016). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 19 | 23 | 3.3.1. Αντοχή ενώσεων προ & μετά εμβυθίσεως σε θερμό ύδωρ≥150 N/100 χλστ. EN 13744 & EN 12228 Method 2 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |

Με την παρούσα δηλώνω ότι η προσφορά μου συμμορφώνεται πλήρως με καθεμία και όλες τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και δύναμαι να προσκομίσω εντός δέκα (10) το αργότερο ημερολογιακών ημερών κάθε έγγραφο, δικαιολογητικό, πιστοποιητικό που ήθελε μου ζητηθεί σε απόδειξη της συμμόρφωσης πέραν των ήδη με την παρούσα κατατεθειμένων.

(τόπος, ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ